南水北调东线江苏段堤防工程标准化管理达标创建提升项目

（堤顶道路完善）

碎石采购招标文件

招标人：江苏鸿基水源科技股份有限公司

编制日期：2023年6月25日

- 招 标 公 告

江苏鸿基水源科技股份有限公司 中标承接了南水北调东线江苏段堤防工程标准化管理达标创建提升项目（堤顶道路完善），为确保优质、按期完成施工任务。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现公开邀请潜在投标人参加本工程堤顶道路泥结石路面层的级配碎石投标。招标公告发布于江苏鸿基水源科技股份有限公司网站（http://www.jshjsy.com）

- 1.工程概况

按照水利部《水利工程标准化管理评价办法》、《堤防工程标准化管理评价标准》

以及《调水工程标准化管理评价标准》的相关要求对江苏水源有限责任公司管理范围 内的输水河道堤防、及泵站引河堤防开展硬件部分标准化建设工作，梳理主要实施内 容，编制堤防工程标准化建设硬件实施方案，为南水北调工程申报水利部调水工程标准化管理评价奠定硬件基础。

南水北调东线一期工程江苏水源有限责任公司管理范围内的三阳河（东堤）、潼河（北堤）、金宝航道、淮四河道四条河道堤防堤顶道路加铺一层 10cm 泥结石面层。

- 2.主要工作内容及工程量清单

三阳河潼河堤顶泥结石道路长13987m，路面宽3.5m；位置为：潼河北岸三横河公路桥至宝应站(长2km)、东堤管理处至柳南村部(长1237m)、洛阳河至武宁粮站河支河口(长750m)。金宝航道堤顶泥结石道路长15300m，路面宽3m；位置为：北堤K17+300～K21+300,K4+800~K16+100。淮四河道堤顶泥结石道路长8000m，路面宽3m；位置为淮宝桥(7K+797)堤东西两侧各2公里；李庄桥处(20K+372):东堤、西堤两侧各2公里处。级配碎石采购量见下表。

级配碎石采购数量表

| 施工区 | 品名 | 规格/产地 | 暂定数量 （t） | 单价 （元/t） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金宝航道 | 级配碎石 |  | 6300 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 600 |  |  |  |
| 三阳河潼河 | 级配碎石 |  | 6700 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 700 |  |  |  |
| 淮四河道 | 级配碎石 |  | 3800 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 400 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价须注明含运费，增值税专票税率（如含运费3%增值税专票）

3工期要求

本工程工期60日历天。工程计划2023年7月中旬开工，2023年9月中旬前具备完工验收条件。供货方根据项目采购计划、进场批量、位置，提前2天组织卸货到指定位置。若投标人延误供货超过2天，承担工期延误罚款。

- 4.投标人资格要求

投标人必须具有供货经验、储存场地、运输能力，满足本工程施工石子供应（承诺函）。投标书附；法人营业执照、企业资质证件、安全生产许可证复印件一份（小规模纳税人可不附），施工期间有专人与招标人对接。

- 工程质量标准

泥结碎石路面所用的石料等级不低于 3 级，选用尺寸较大，表面粗糙、有棱角、 颗粒形状接近立方体的碎石，长条、扁平壮颗粒不超过20%。碎石尺寸 25~35mm，嵌缝 料采用 5~15mm 的石屑。所用粘土应具有较高的粘性，塑性指数以 12~15 为宜。粘土内不得含腐殖质或其他杂物。配合比为粘土 10%，级配碎石 90%。

供货方须接收采购方组织的建设、监理单位的料场考察，按要求见证取样送检合格后供应。产品质量须符合相关标准规范的要求，合格率达到100%。

备注：本工程不使用再生石子，若供应掺杂再生石子时须将再生石子掺量标明。合同签订时，双方对样品签证封存，作为验证依据。

- 6.计量与付款

（1）工程量清单中的综合单价包括了为实施和完成本合同合格工程所需的临时设施费、措施费、材料、管理、保险、过磅、利润及增值税工程专票税金（税率3%，或按实际能提供的税率报价，招标方按折算单价评审）等各种规费、税费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）实际以双方签认的过磅单为基础，石子复检合格，按月办理双方签认的结算单，先支付当月结算材料款的50％，招标方收到当月进度款后付清当月结算款。

（3）若发现车辆过磅、运输途中作假，则当日所有运输车辆均扣除作假数量作为处罚。招标方有随机抽调运输车辆到指定过磅点复磅的权力，供货方应配合复磅。

- 7、招标文件的获取

请有意参加投标的承包人于2023年7月18日16:00前到江苏鸿基水源科技股份有限公司网上购买下载招标文件，同时提供经办人本人身份证件、单位介绍信（授权委托书）和营业执照（以上文件提供原件或加盖单位公章的复印件）。需将以上资料发送：裴生虎，联系电话13951435416，qq邮箱 1482681649@qq.com。

本次招标不组织踏勘现场，不召开投标预备会。投标人自行踏勘现场，发生的费用自理，踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。项目部现场联系人：戚绪明18762323176/崔景贺 18505295182。

- 8.投标文件格式

目 录

一、投标涵

二、已标价工程量清单（同时提供Excell电子版）

三、投标人资质复印件（没有可不附）

四、劳务分包投标承诺书

- 9.投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及地点：2023年7月20日15：00前提交江苏鸿基水源科技股份有限公司（邮箱1482681649@qq.com）；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人可不予受理。

- 10.评标

本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者中标。

- 11.合同签订

中标单位在接到中标通知后，到江苏鸿基水源科技股份有限公司南水北调东线江苏段堤防工程标准化管理达标创建提升项目（堤顶道路完善）项目部谈判签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理。中标人接到中标通知后，应立即按招标文件要求组织供货，服从招标人的现场安排做好相关工作。

- 12.联系方式

招标人：江苏鸿基水源科技股份有限公司

地 址：江苏省扬州市邗江区物港路30号

联系人：裴生虎

联系电话：13951435416、邮箱： 1482681649@qq.com

一、投 标 函

致：江苏鸿基水源科技股份有限公司

1． 我方已仔细研究了南水北调东线江苏段堤防工程标准化管理达标创建提升项目

（堤顶道路完善）碎石采购招标文件，愿意以人民币 (大写)         元(¥       元)的投标总报价，工期满足要求，按合同约定实施和完成供货，质量达到 合 格。

2、我方充分理解并且积极响应招标文件的内容，如有违反，我方愿意承担相应责任。

3、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程内容。

（5）我方同意招标工程量调整，调整后我方仍按原投标报价清单实施，不调价。

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人签字：

联系人：                   电话：

银行帐号：

年     月     日

二、已标价工程量清单（级配碎石采购报价单）

| 施工区 | 品名 | 规格/产地 | 暂定数量 （t） | 单价 （元/t） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金宝航道 | 级配碎石 |  | 6300 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 600 |  |  |  |
| 三阳河潼河 | 级配碎石 |  | 6700 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 700 |  |  |  |
| 淮四河道 | 级配碎石 |  | 3800 |  |  |  |
|  | 嵌缝石屑 |  | 400 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价须注明含运费，增值税专票税率（如含运费3%增值税专票）

说明：

1、投标报价含运费，开专用发票税率3%的税金，不足部份将在结算中扣除；

2、施工时以上工程量会有变动，实际完成的工程量以结算工程量为准；投标人不得因工程量的增减变更调整中标单价；

3、以上清单报价中各子项报价已包含为完成该子项工作内容所需使用的一切辅设备使用费、安全文明施工、劳保费用和措施费用（须考虑储存、运输、道路等）等；

4、本次报价为综合单价，包含中标人利润及中标人为完成本项目合同工作所需的一切配套费用；

5、不服从现场管理，招标人有权处罚或限期退场，供货方承担由此造成的损失；

6、投标人承诺无条件服从甲方对施工区域的安排、工作内容划分，投标价格不因区域不同而调整。

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人签字：

联系人：                   电话：

年     月     日

三、投标人资质复印件

法人营业执照、企业资质证件、安全生产许可证（有的可附，作为加分条件）。

四、投标承诺书

江苏鸿基水源科技股份有限公司：

根据贵司招标要求，针对级配碎石采购相关事项，我司承诺如下：

1、我司不因任何原因、以任何借口拖延支付劳务人员工资、货款，保证不发生劳务人员上访讨薪、诉讼、仲裁等事件。

2、我司将加强安全教育，做好供货安全保障措施，杜绝发生安全事故。

3、我司将遵守交通法规、现场管理规定，保险齐全有效。

4、若发生劳务人员上访讨薪、诉讼/仲裁案件及其他可能导致贵司承担不利后果的事件，我司承诺在5个工作日内处理完毕，逾期未完成，我司承诺每起事件向贵司支付违约金，同时承担贵司处理相关事件所发生的全部费用，相关费用贵司可在支付工程款时直接扣除。